产品规格表

# 规格参数表(梯号：1#L1)

## □ 合同信息

| 项目名称： | 荣泰建设上海一期改扩建项目宿舍楼客梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  | 台数： | 1 |
| 梯种： | 有机房客梯 | 载重量： | 1050kg |
| 速度： | 1.6m/s | 层/站/门： | 6/6/6 |
| 梯号： | 1#L1 | 控制方式： | 单梯 |

## □ 土建信息

| 井道壁结构 | 混凝土圈梁 | 井道内净尺寸 | 2400mm(宽)×2500mm(深) |
| --- | --- | --- | --- |
| 开门方式 | 中分 |  |  |
| 开门宽度 | 900mm | 开门高度 | 2100mm |

## □ 楼层信息

| 楼层信息 | 锁梯基站所在楼层：1 消防基站所在楼层：1 服务楼层：1、2~5、6 | 贯通门功能 | 单通 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井道总高 | mm |
|  |  | 提升高度 | 18900mm |
|  |  | 顶层高度 | 4650mm |
|  |  | 底坑深度 | 1700mm |
|  |  | 导轨支架距 | 2000mm |

## □ 轿厢系统

| 轿厢型号 |  | 轿厢尺寸 | 1600mm(宽)×1500mm(深)×2400mm(净高) |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢围壁材质 | 1.2mm发纹不锈钢 | 轿厢前壁材质 | 1.2mm发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁材质 | / | 轿门材质 | 1.2mm发纹不锈钢 |
| 轿厢观光面 | / | 吊顶型号 | 镜面不锈钢·LED筒灯 |
| 吊顶材质 | / | 地板型号 | (PVC) |
| 扶手 | / | 轿底预留厚度 | 0 mm |
| 预留装潢重量 | 0 kg | 轿门地坎材质 | 铝合金 |

## □ 电气系统

| 电源要求 | 动力交流三相五线制380V 50Hz，照明交流220V 50Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制柜 | / |  |  |
| 操纵箱型号 | (段码)/发纹不锈钢 | 操纵箱面板材质 | 发纹不锈钢 |
| 副操纵箱 | 无 | 残疾人操纵箱 | /// |
| 厅外召唤盒 | 发纹不锈钢×6 |  |  |
| 层站横式指示器 | / |  |  |

## □ 层门系统

| 层门材质 | 1.2mm发纹不锈钢×6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小门套材质 | 1.2mm发纹不锈钢×6 |  |  |
| 层门地坎材质 | 铝合金 |  |  |

## □ 附加功能

| 对讲台数:1 |  | 视频监控电缆:同轴电缆(适用模拟信号) | 消防运行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对讲形式:总线制五方对讲(总线制四方对讲+交换机) | 远程监控(物联网): | / | / |

## □ 特殊说明

规格参数表(梯号：1#L2)

## □ 合同信息

| 项目名称： | 荣泰建设上海一期改扩建项目宿舍楼客梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号： |  | 台数： | 1 |
| 梯种： | 有机房客梯 | 载重量： | 1050kg |
| 速度： | 1.6m/s | 层/站/门： | 6/6/6 |
| 梯号： | 1#L2 | 控制方式： | 单梯 |

## □ 土建信息

| 井道壁结构 | 混凝土圈梁 | 井道内净尺寸 | 2500mm(宽)×2500mm(深) |
| --- | --- | --- | --- |
| 开门方式 | 中分 |  |  |
| 开门宽度 | 900mm | 开门高度 | 2100mm |

## □ 楼层信息

| 楼层信息 | 锁梯基站所在楼层：1 消防基站所在楼层：1 服务楼层：1、2~5、6 | 贯通门功能 | 单通 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 井道总高 | mm |
|  |  | 提升高度 | 18900mm |
|  |  | 顶层高度 | 4650mm |
|  |  | 底坑深度 | 1700mm |
|  |  | 导轨支架距 | 2000mm |

## □ 轿厢系统

| 轿厢型号 |  | 轿厢尺寸 | 1600mm(宽)×1500mm(深)×2400mm(净高) |
| --- | --- | --- | --- |
| 轿厢围壁材质 | 1.2mm发纹不锈钢 | 轿厢前壁材质 | 1.2mm发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁材质 | / | 轿门材质 | 1.2mm发纹不锈钢 |
| 轿厢观光面 | / | 吊顶型号 | 镜面不锈钢·LED筒灯 |
| 吊顶材质 | / | 地板型号 | (PVC) |
| 扶手 | / | 轿底预留厚度 | 0 mm |
| 预留装潢重量 | 0 kg | 轿门地坎材质 | 铝合金 |

## □ 电气系统

| 电源要求 | 动力交流三相五线制380V 50Hz，照明交流220V 50Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制柜 | / |  |  |
| 操纵箱型号 | 段码/发纹不锈钢 | 操纵箱面板材质 | 发纹不锈钢 |
| 副操纵箱 | 无 | 残疾人操纵箱 | /// |
| 厅外召唤盒 | 发纹不锈钢×6 |  |  |
| 层站横式指示器 | / |  |  |

## □ 层门系统

| 层门材质 | 1.2mm发纹不锈钢×6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小门套材质 | 1.2mm发纹不锈钢×6 |  |  |
| 层门地坎材质 | 铝合金 |  |  |

## □ 附加功能

| 对讲台数:1 |  | 视频监控电缆:同轴电缆(适用模拟信号) | 消防运行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对讲形式:总线制五方对讲(总线制四方对讲+交换机) | 远程监控(物联网): | / | / |

## □ 特殊说明

1.新检规

附件：投标单位需附上不同电梯梯种的主要部件清单及品牌