客电梯规格参数表

产品名称：  乘客电梯

| 项目名称及楼号/栋号 | 数量（台） | 对应的生产编号 |
| --- | --- | --- |
| 上海荣泰健身器材有限公司新建厂房/宿舍楼/L1 | 1 |  |

（注：以下参数选定项以■或√表示）

一、电梯规格

1. 基本参数

驱动方式：  交流变压变频调速（VVVF）

操作方式：  ■  单梯

额定载重：  ■   800  kg

额定速度：  ■   1.75  m/s

开门方式：  ■   中分

（注：站在厅门外向轿内看，向左开的为左开门，反之为右开门。）

是否贯通：  ■   否

停层站序：   6  层   6  站   6  门，停层显示  1,2,3,4,5,6

基    站：设定为  1  层，消防紧急返回设定为  1  层；

2. 土建参数

井道结构： ■   砖混结构        □其它

井道净尺寸： 宽（AH）  2100  mm×深（BH）  2000  mm（单梯井道）；

圈梁间距：   2500 mm

提升高度：  15000  mm；     顶层高度：  4100  mm；    底坑深度：  1700  mm；

注明：框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据双方确定的图纸中支架布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。

开门净尺寸：   宽（JJ）×高（HH）＝   900  mm×  2100  mm

轿厢内尺寸：   1400  mm内宽（CW）×  1350  mm内深（CD）

轿厢净高：     2325   mm（CNH）

机房净尺寸： 宽（W）  2100  mm×深（D）  2000  mm×高（H）  2300  mm；

机房台阶： ■   无

注：机房尺寸以实际土建图纸为准。

3. 装潢参数

3.1轿厢装潢

（注：涉及轿厢内设施左右方向定义，以人站在轿厢内面对轿门看为标准；如贯通门，操纵箱或轿内设施位置应绘制轿壁示意图标注确认为准。）

轿厢款型： ■   EX-W10      □  其它

轿壁材质： ■  前壁：  发纹不锈钢

■  侧壁：  发纹不锈钢

■  后壁：  发纹不锈钢

轿门材质： ■   发纹不锈钢      □  其它

吊顶型号： ■   EX-J110      □  其它

轿厢地坎： ■   铝合金

轿厢地板： ■   EX-DB203(PVC)      □  其它

■ 预留装饰厚度：  无

轿厢扶手： ■   三面

扶手型号： ■   EX-FS01        □其它

3.2厅门装潢

首层厅门材质（基站）：  发纹不锈钢  ；  □其它

首层小门套材质（基站）： 发纹不锈钢  ；  □其它

首层大门套材质（基站）：     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

首层贯通门C侧厅门材质（基站）：      无     ; □其它

首层贯通门C侧小门套材质（基站）：  无      ; □其它

首层贯通门C侧大门套材质（基站）：     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

其余层厅门材质：    发纹不锈钢      ；□其它

其余层小门套材质： 发纹不锈钢  ；  □其它

其余层大门套材质：    ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

厅门地坎：  ■   铝合金

3.3显示装置

操纵箱型号：  ■   标准型        □其它

操纵箱显示：  ■   与轿厢操纵箱型号一致        □其它

操纵箱按钮：  ■   标准      □其它

按钮透光颜色：■   标准

外召唤样式：  ■ 壁挂式     □ 嵌入式

外召唤型号：  ■   标准型       □其它

外召唤显示：  ■   标准       □其它

外召唤按钮：  ■   标准       □其它

按钮透光颜色：■   标准

外召唤面板：  ■   标准

□其它                  在            层

外召唤布置形式：

□ 单梯控制                    □ 并联一体                  □ 并联分体

厅外横显：    ■   标准_无

产品名称：  无机房货梯

| 项目名称及楼号/栋号 | 数量（台） | 对应的生产编号 |
| --- | --- | --- |
| 上海荣泰健身器材有限公司新建厂房/车间/L2、L3 | 2 |  |

（注：以下参数选定项以■或√表示）

一、电梯规格

1. 基本参数

驱动方式：  交流变压变频调速（VVVF）

操作方式：  ■  单梯

额定载重：  ■   5000  kg

额定速度：  ■   0.5  m/s

开门方式：  ■   中分双折

（注：站在厅门外向轿内看，向左开的为左开门，反之为右开门。）

是否贯通：    是

停层站序：   4  层   4  站   5  门，停层显示 1,2,3,4

贯通楼层表示：前开  1,2,3,4  ，后开  1

基    站：设定为  1  层，消防紧急返回设定为  1  层；

2. 土建参数

井道结构： ■   砖混结构        □其它

井道净尺寸： 宽（AH）  4200  mm×深（BH）  4200  mm（单梯井道）；

圈梁间距：  2000  mm；

提升高度：  17600  mm；     顶层高度：  5000  mm；    底坑深度：  1700  mm；

注明：框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据双方确定的图纸中支架布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。

开门净尺寸：   宽（JJ）×高（HH）＝   2100  mm×  2200  mm

轿厢内尺寸：   2400  mm内宽（CW）×  3700  mm内深（CD）×  2300   mm净高（CNH）；

无机房，控制柜安装位置：以土建图为准。

3. 装潢参数

3.1轿厢装潢

（注：涉及轿厢内设施左右方向定义，以人站在轿厢内面对轿门看为标准；如贯通门，操纵箱或轿内设施位置应绘制轿壁示意图标注确认为准。）

轿厢款型： ■   EX-H04      □  其它

轿壁材质： ■  前壁：  钢板喷塑_YS12

■  侧壁：  钢板喷塑_YS12

■  后壁：  贯通轿厢标准材质变无

轿门材质： ■   钢板喷塑_YS12      □  其它

轿   顶：  ■   与轿厢型号一致      □  其它

轿厢地坎： ■   铁地坎      □  其它

轿厢地板： ■   花纹钢板         □其它

■ 预留装饰厚度：  无

轿厢扶手： ■   无

扶手型号： ■   无        □其它

3.2厅门装潢

首层厅门材质（基站）：  钢板喷塑_YS12  ；  □其它

首层小门套材质（基站）： 钢板喷塑_YS12  ；  □其它

首层大门套材质（基站）：    ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

首层贯通门C侧厅门材质（基站）：      钢板喷塑_YS12     ; □其它

首层贯通门C侧小门套材质（基站）：    钢板喷塑_YS12         ; □其它

首层贯通门C侧大门套材质（基站）：     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

其余层厅门材质：    钢板喷塑_YS12      ；□其它

其余层小门套材质： 钢板喷塑_YS12  ；  □其它

其余层大门套材质：    ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

厅门地坎：  ■   铁地坎

混凝土牛腿： ■      无      ；□其它

3.3显示装置

操纵箱型号：  ■   标准型        □其它

操纵箱显示：  ■   与轿厢操纵箱型号一致        □其它

操纵箱按钮：  ■   标准        □其它

按钮透光颜色：   标准

外召唤样式：  ■ 壁挂式     □ 嵌入式

外召唤型号：  ■   标准型       □其它

外召唤显示：  ■   标准       □其它

外召唤按钮：  ■   标准       □其它

按钮透光颜色：   标准

外召唤面板：  ■    标准

□其它                  在            层

外召唤布置形式：

□ 单梯控制                    □ 并联一体                  □ 并联分体

厅外横显：    ■   无

产品名称：  无机房客梯

| 项目名称及楼号/栋号 | 数量（台） | 对应的生产编号 |
| --- | --- | --- |
| 上海荣泰健身器材有限公司新建厂房/厂房/L4 | 1 |  |

（注：以下参数选定项以■或√表示）

一、电梯规格

1. 基本参数

驱动方式：  交流变压变频调速（VVVF）

操作方式：  ■  单梯

额定载重：  ■   800  kg

额定速度：  ■   1.75  m/s

开门方式：  ■   中分

（注：站在厅门外向轿内看，向左开的为左开门，反之为右开门。）

是否贯通：  ■   否

停层站序：   4  层   4  站   4  门，停层显示  1,2,3,4

基    站：设定为  1  层，消防紧急返回设定为  1  层；

2. 土建参数

井道结构： ■   砖混结构        □其它

井道净尺寸： 宽（AH）  2400  mm×深（BH）  2400  mm（单梯井道）；

圈梁间距：  2500  mm

提升高度：  17600  mm；     顶层高度：  4500  mm；    底坑深度：  1600  mm；

注明：框架砖混结构，包括砖墙结构时，应根据双方确定的图纸中支架布置间距设置高为300mm的混凝土圈梁。

开门净尺寸：   宽（JJ）×高（HH）＝   900  mm×  2100  mm

轿厢内尺寸：   1400  mm内宽（CW）×  1350  mm内深（CD）

轿厢净高：     2325   mm（CNH）

无机房，控制柜安装位置：以土建图为准。

3. 装潢参数

3.1轿厢装潢

（注：涉及轿厢内设施左右方向定义，以人站在轿厢内面对轿门看为标准；如贯通门，操纵箱或轿内设施位置应绘制轿壁示意图标注确认为准。）

轿厢款型： ■   EX-W12      □  其它

轿壁材质： ■  前壁：  发纹不锈钢

■  侧壁：  发纹不锈钢

■  后壁：  发纹不锈钢

轿门材质： ■   发纹不锈钢      □  其它

吊顶型号： ■   EX-J110      □  其它

轿厢地坎： ■   铝合金

轿厢地板： ■   EX-DB203(PVC)      □  其它

■ 预留装饰厚度：  无

轿厢扶手： ■   无

扶手型号： ■   无        □  其它

3.2厅门装潢

首层厅门材质（基站）：  发纹不锈钢  ；  □其它

首层小门套材质（基站）： 发纹不锈钢  ；  □其它

首层大门套材质（基站）：     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

首层贯通门C侧厅门材质（基站）：      无     ; □其它

首层贯通门C侧小门套材质（基站）：    无         ; □其它

首层贯通门C侧大门套材质（基站）：     ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

其余层厅门材质：    发纹不锈钢      ；□其它

其余层小门套材质： 发纹不锈钢  ；  □其它

其余层大门套材质：    ；  □其它             ，墙厚（含装饰层厚度）           ；

厅门地坎：  ■   铝合金

3.3显示装置

操纵箱型号：  ■   标准型       □其它

操纵箱显示：  ■   与轿厢操纵箱型号一致        □其它

操纵箱按钮：  ■   标准        □其它

按钮透光颜色：   标准

外召唤样式：  ■ 壁挂式     □ 嵌入式

外召唤型号：  ■   标准型       □其它

外召唤显示：  ■   标准       □其它

外召唤按钮：  ■   标准       □其它

按钮透光颜色：   标准

外召唤面板：  ■    标准

□其它                  在            层

外召唤布置形式：

□ 单梯控制                    □ 并联一体                  □ 并联分体

厅外横显：    ■   无